CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Demolición de paredes y retiro de escombros

- Desmantelamiento de la torre antena existente sobre el techo

- Cambio de tanque de agua por uno de PVC tricapa de 500 Litros

- Construcción muros con ladrillos para cierre de aberturas y para dar nivel a la colocación de la cubierta de chapas

- Capa aisladora con membrana 3mm en nuevos muros

- Hormigón estructura encadenados para cubierta y muros

- Revoque grueso y fino a la cal exterior e interior con hidrófugo.

- Levantamiento de cubierta existente (Desmantelamiento)

- Verificación de estado estructural para asentamiento de nueva cubierta sobre muros encadenados y vigas metálicas.

- Membrana aislante tipo Isolant 10mm aluminizada en ambas caras

- Las nuevas cubiertas serán de Chapa acanalada prepintada color rojo cal 25 con cumbreras y terminaciones superiores de chapa en los casos de una sola pendiente tipo cupertina

- Se colocarán canaletas de desagües en la parte inferior de las pendientes de chapa, con las bajadas para escurrimiento con caños de chapa rectangulares 80X120 en los sitios indicados

- Reutilización de tejas extraídas en buenas condiciones para refaccionar la cubierta de tejas a mantener en el sector de galería a preservar

- Cielorraso desmontable modular de 60X60 de placas de yeso terminación pintura con artefactos de iluminación también modulares para cielorraso.

- El cielorraso durlock se colocará en todo el edificio donde se realiza el cambio de cubierta.

- Instalación eléctrica completamente nueva sobre cielorraso desmontable y en caso de resultar necesario,  bandejas exteriores y cable canal 70X20 de 3 canales , con tableros, cajas, cables y protecciones etc. de acuerdo a normas vigentes

- Artefactos y accesorios eléctricos

- Instalación sanitaria agua nueva en su totalidad, con caños accesorios y piezas especiales en Aqua Sistem fusión color verde o similar adaptada a los artefactos existentes en baños y cocina, para su perfecto funcionamiento en los tres baños nuevos y en cocina. Grifería correspondiente de primera calidad

- La cocina llevará mesada de granito gris mara, marrón coco o similar y revestimiento cerámico blanco de 60cm sobre mesada. La mesada se apoyará sobre tabiques de mampostería revocada cada 1,50m con altura final de 92cm y una bacha doble de acero inoxidable Jhonson Luxor o similar grande y grifería  de primera calidad FV o similar

- Revestimiento cerámico en baños y cocina hasta altura de marcos color blanco o gris a lección de la inspección

- Pintura látex interior color blanco de primera calidad tipo alba o similar sobre enduido y exterior sobre refacciones previas de revoques y defectos existentes

- Carpintería existente de madera a reparar donde se requiera para dejarla en perfecto funcionamiento y Pintura esmalte sintético marrón  Carpintería nueva en Salón hacia el exterior de PVC simil madera de 4 hojas con doble vidrio, corredizas con reja exterior de abrir similar rejas existentes.

- Se realizarán dos conexiones a red de cloaca de acuerdo a los pozos existentes y pendientes de evacuación

23 de Enero de 2026