ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

## 1. OBJETO Y ALCANCE

La presente licitación tiene por objeto la adquisición, fabricación, transporte e instalación de dos (2) unidades modulares habitables con destino en la Quebrada de San Lorenzo, Provincia de Salta, para uso conforme convenio.

- Dimensiones Mínimas: Cada módulo deberá tener un tamaño mínimo de 6.00 metros de largo por 2.50 metros de ancho.

- Flexibilidad de Oferta: Se aceptarán propuestas con dimensiones superiores, siempre que se garantice la correcta distribución de las áreas funcionales requeridas y la estabilidad estructural sobre las bases de apoyo.

- Plazo de Ejecución: El tiempo estimado para la entrega y puesta en funcionamiento es de 05 semanas.

## 2. ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES Y EXTERIORES

- Tipología: Construcción a partir de contenedores marítimos o estructuras modulares equivalentes, nuevos o usados en óptimas condiciones de durabilidad.

- Altura Interior: El espacio libre mínimo desde el piso hasta el cielorraso debe ser de 2.20 metros.

- Tratamiento Exterior: - Limpieza mecánica y tratamiento anticorrosivo en todas las superficies de chapa expuestas.                                                      Terminación con base epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia para intemperie.

- Aislación Térmica y Acústica: Paredes: Lana de vidrio de alta densidad (mínimo 80 mm) o EPS de alta densidad (20 kg/m³).Techo: Lana de vidrio con foil de aluminio (mínimo 100 mm) para asegurar el confort térmico en la zona de montaña.

## 3. REVESTIMIENTOS Y ABERTURAS

- Interiores: Revestimiento en paneles de PVC de alto impacto o placas de yeso (durlock o similar) con terminaciones de zócalos en todo el perímetro, exceptuando el sector destinado a Pañol (depósito).

- Sector Pañol: En esta área no se requiere revestimiento interior en paredes ni cielorraso, manteniéndose la estructura de chapa original pintada con anti óxido y esmalte.

- Pisos:

  - En áreas de oficina y estadía, se aplicará piso vinílico de alto tránsito (2 mm).

  - En el sector de depósito (Pañol), se mantendrá el piso original del contenedor tratado con impregnante de alta resistencia para soportar equipamiento pesado.

- Aberturas (Línea Módena o superior):

  - Ventanas de aluminio con Doble Vidriado Hermético (DVH) y rejas de protección de hierro macizo.

  - Puerta de acceso con cerradura de seguridad y marco reforzado.

  - Portón de acceso de doble hoja para el área de depósito, facilitando la carga y descarga de equipos de rescate.

## 4. INSTALACIONES Y CLIMATIZACIÓN

- Instalación Eléctrica: Ejecución según normativas AEA, con tablero seccional, interruptores termo magnéticos y disyuntor diferencial por circuito. Incluye 3 artefactos de iluminación LED por módulo.

- Climatización: Cada unidad debe contar con un equipo de aire acondicionado tipo Split Frío/Calor de 3200W (mínimo) instalado y funcionando.

- Instalación Sanitaria (Módulo 2): Baño completo equipado con inodoro, lavamanos y ducha con mampara. Incluye termo tanque eléctrico de 80 litros.

## 5. APARTADO ESPECIAL: BASES DE HORMIGÓN Y NIVELACIÓN

Dada la naturaleza del terreno y con el fin de permitir la participación de oferentes que se especializan exclusivamente en la fabricación de módulos, este ítem puede ser cotizado de forma independiente:

- Cantidad: Se requiere la ejecución de 8 bases (4 apoyos por cada módulo).

- Dimensiones de Excavación: Cada base debe medir 80x 80cm con una profundidad de 80cm.

- Columnas: 8 columnas de 20x20cm reforzadas con hierro del 10 y estribos del 6.

- Altura: del nivel más alto a 50cm.

- Hormigón: El llenado se realizará con hormigón elaborado H21.

- Responsabilidad: Incluye la nivelación del terreno, traslado de equipos y mano de obra especializada.